SM-Busprotokoll

Busfähiges, sicheres und schnelles Übertragungsprotokoll für Mikrokontroller-Systeme

Protokoll-Beschreibung

Stand: 12/96

Inhalt:

1 SM- BUSPROTOKOLL

2 Nachrichten im Protokoll

2.1 Datenübertragung Master an Slave (SELECT):

2.2 Datenanforderung Master an Slave (ENQUIRY):

2.3 Sendeerlaubnis Master an Slave

2.4 Antwort des Slaves bei erfolgreicher Übertragung:

2.5 Antwort des Slaves nach Datenanforderung

2.6 Antwort des Slaves bei fehlerhafter Übertragung:

2.7 Antwort des Slaves: Leernachricht

3 Elemente im SM-Busprotokoll

3.1 Steuerzeichen:

3.2 Adressen

Universal-Adresse

Broadcast-Adresse

3.3 Blockcheck BCA und BCC:

3.4 Codebereich

Codeoffset 40h:

Codeoffset 60h:

3.5 Datenbereich

4 Busteilnehmer

4.1 Master

4.2 Slave

5 Übertragungssicherheit

6 Beispiele:

6.1 Datenübertragung mit Übernahme in den nichtflüchtigen Modulspeicher

6.2 Datenübertragung ohne Übernahme in den nichtflüchtigen Modulspeicher

6.3 Beispiel Datenanforderung

# SM- BUSPROTOKOLL

Die Ingenieure der Schwarzmüller GmbH haben bei der Erstellung des Busprotokolls für die serielle Datenübertragung folgende Forderungen berücksichtigt.

- Übertragungssicherheit

- Verwendung genormter Steuerzeichen

- Busfähigkeit mit einer RS485 Schnittstelle

- Datenaustausch von jedem zu jedem Gerät

- geringer Datenumfang im Verhältnis zu den Nutzdaten

# Nachrichten im Protokoll

Das SM-Busprotokoll erlaubt dem Master

- Werte dem Slave zu übergeben

- Werte vom Slave abzufragen

- dem Slave eine Sendeerlaubnis zu erteilen

Der Slave kann (nach erteilter Sendeerlaubnis)

- den fehlerfreien Empfang der Nachricht (und deren Auswertung) bestätigen

- die angeforderten Daten an den Master senden

- eine Fehlermeldung ausgeben

Busmaster an Busslave

## Datenübertragung Master an Slave (SELECT):

Zweck:

Einem Parameter (Code) einen Wert (Daten) zuweisen.

Format:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | STX | Code | Daten | ETX | BCC | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Datenanforderung Master an Slave (ENQUIRY):

Zweck:

Den Wert (Daten) eines Parameters (Code) abrufen.

Format:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | STX | Code | ENQ | ETX | BCC | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Sendeerlaubnis Master an Slave

Zweck:

Dem Slave eine Antwort auf die Datenübertragung oder Datenanforderung ermöglichen.

Format:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Busslave an Busmaster

## Antwort des Slaves bei erfolgreicher Übertragung:

Zweck:

Bestätigung des fehlerfreien Empfangs und der fehlerfreien Auswertung der Datenübertragung.

Format:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | STX | ACK | ETX | BCC | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hinweis:
Der Slave sendet alle Antworten nur nach erteilter Sendeerlaubnis.

## Antwort des Slaves nach Datenanforderung

Zweck:

Die angeforderten Werte (Daten) des Parameters (Code) dem Master übermitteln.

Format:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | STX | Code | Daten | ETX | BCC | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Antwort des Slaves bei fehlerhafter Übertragung:

Zweck:

Dem Master einen fehlerhaften Empfang oder eine negative Auswertung übermitteln.

Format:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | STX | NAK | Nr | ETX | BCC | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Antwort des Slaves: Leernachricht

Zweck:

Antwort für den Fall, daß der Master eine Sendeerlaubnis erteilt, ohne vorher eine Datenübertragung oder Datenanforderung gesendet zu haben.

Format:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Elemente im SM-Busprotokoll

Im SM-Busprotokoll werden folgende Elemente benutzt:

SOH : 	Start of Heading (01h)

ADRE : 	Adresse des Empfängers +50h

ADRS : 	Adresse des Senders +50h

BCA : 	Blockcheck über SOH, ADRE und ADRS (ggf +20h)

STX : 	Start of Text (02h)

Code : 	Definiert die Bedeutung der Daten. 
Format: Halbbyteweise Übertragung (lower first) +40h oder +60h   
Hinweis:
Codeoffset 40h: Modul übernimmt den Parameterwert in den Arbeitsspeicher (RAM) und speichert ihn nichtflüchtig (EEPROM).
Codeoffset 60h: Modul übernimmt den Parameterwert nur in den Arbeitsspeicher (RAM), ohne den Wert in den nichtflüchtigen Speicher zu übernehmen !

Daten : 	Datenbytes: 
Format: Halbbyteweise Übertragung (lower first) +30h 
Anzahl: beliebig, bzw. vom Empfänger begrenzt.

ENQ :	Enquiry (05h)

ETX : 	End of Text (03h)

BCC : 	Blockcheck über die gesamte Übertragung bis einschl. ETX (ggf. +20h)

EOT : 	End of Transmission (04h)

ACK : 	Acknowledge (06h)

NAK : 	Not Acknowledge (15h)

Nr : 	Fehlernummer

|  | HINWEIS: Die in den Beispielen benutzten Zahlenwerte für Codenummern (Parameternummern) und Datenwerte (Parameterwerte) sind fiktiv und nach didaktischen Gesichtspunkten ausgewählt. Bei der Kommunikation mit unseren Mikrokontrollermodulen ist die der Systemsoftware entsprechende Parameterliste heranzuziehen. Aus dieser können die gültigen Parameternummern (Code) und die Wertebereiche der Parameterwerte (Daten) entnommen werden. |
| --- | --- |

## Steuerzeichen:

Alle Steuerzeichen sind im ASCII-Code definiert und liegen unterhalb 20h.

Um die Eindeutigkeit zu gewährleisten, müssen deshalb alle anderen Übertragungszeichen einen entsprechenden Offset erhalten.

## Adressen

Die Protokollelemente ADRE, ADRS und BCA erfüllen die Grundvoraussetzungen für ein busfähiges Übertragungsprotokoll.

Wird gewährleistet, daß immer nur ein Gerät auf den Bus sendet, so kann mit diesem Protokoll ein Datenübertragungsbus aufgebaut werden. Ein Busteilnehmer übernimmt dann die Master-Funktion und alle anderen Geräte die Slave-Funktion.

### Universal-Adresse ( 0 )

Die Universal-Adresse ( = Adresse 0 ) ist eine Sonderadresse.

Module, die in ihrer Systemsoftware auf eine Universaldresse vorbereitet sind, reagieren sowohl auf Nachrichten mit der richtigen Moduladresse ADRE , als auch auf Nachrichten mit der Universal-Adresse in gleicher Weise.

Unter Benutzung der Universal-Adresse kann so die Moduladresse ADRE  eingestellt werden.

Bei den Antwortnachrichten benutzt das Modul als Senderadresse dennoch die eingestellte Moduladresse.

### Broadcast-Adresse ( 32 )

Neben der eigenen Moduladresse und der Universal-Adresse kann ein Modul auch auf Nachrichten mit der Broadcast-Adresse ( = Adresse 32 )reagieren.

Im Unterschied zur Universal-Adresse senden die Module bei benutzter Broadcast-Adresse keine Antwortnachricht zurück.

Die Broadcast-Adresse erlaubt es also, ein Nachricht zeitgleich an alle Module am Bus zu senden.

## Blockcheck BCA und BCC:

Der Blockcheck wird aus der Addition aller vorherigen Daten gebildet, wobei der Übertrag über 8 Bit ignoriert wird.

Falls der Blockcheck in den Bereich der Steuerzeichen fällt (BCC bzw. BCA < 20h) wird er um 20h erhöht:

BCA = ( S ( SOH..ADRS)) mod 256; 	BCA < 20h ? ® BCA = BCA + 20h

BCC = ( S ( SOH..ETX )) mod 256; 	BCC < 20h ? ® BCC = BCC + 20h

## Codebereich

Damit der Slave weiß, was die empfangenen Daten bedeuten, wird ein (oder mehrere) Code-Bytes übertragen.

So kann beispielsweise ein Codebyte (Parameternummer) 80h bedeuten, daß es sich bei den folgenden Datenbytes um den Kp-Wert eines Reglers handelt. Der Slave kann anhand des Codebytes die entsprechende Funktion ausführen.

Das oder die Codebytes werden in Halbbytes aufgetrennt und vom niederwertigen Halbbyte beginnend in je einem Übertragungsbyte mit dem Offset 40h oder mit dem Offset 60h übertragen.

Damit liegt der Datenbereich bei der Übertragung zwischen 40h und 4Fh oder

zwischen 60h und 6Fh.

### Codeoffset 40h:

Wird bei einem SELECT-Befehl der Code mit dem Offset 40h übertragen,

¨	übernimmt das Modul die Daten (den Parameterwert) in den Arbeitsspeicher (RAM)

¨	und speichert die Daten (den Parameterwert) zusätzlich in den nichtflüchtigen Speicher des Moduls (z.B. EEPROM) ab.

Die Daten bleiben also auch nach einem Modulreset oder Spannungsabfall erhalten!

Beispiel: 	Code 			Übertragung					 
80h 			40h, 48h 
FE002710h 		40h, 41h, 47h, 42h, 40h, 40h, 4Eh, 4Fh

### Codeoffset 60h:

Wird bei einem SELECT-Befehl der Code mit dem Offset 60h übertragen,

¨	übernimmt das Modul die Daten (den Parameterwert) in den Arbeitsspeicher (RAM)

¨	die Daten (der Parameterwert) werden jedoch nicht in den nichtflüchtigen Speicher des Moduls (z.B. EEPROM) abgespeichert.

Die Daten gehen nach einem Modulreset oder Spannungsabfall verloren. Das Modul benutzt die zuvor abgespeicherten Werte!

Beispiel: 	Code 			Übertragung					 
80h 			60h, 68h 
FE002710h 		60h, 61h, 67h, 62h, 60h, 60h, 6Eh, 6Fh

|  | HINWEIS: Codeoffset 60h ist vorgesehen für übergeordnete Leitsysteme, die zyklisch SELECT-Befehle an das Modul senden möchten. Dadurch kann das EEPROM des Moduls, dessen Schreibzyklen begrenzt sind, geschont werden. |
| --- | --- |
|  | HINWEIS: Bei ENQUIRY-Befehlen und SENDEERLAUBNIS kann der Codeoffset sowohl 40h, als auch 60h betragen. |
|  | HINWEIS: In den Antwortnachrichten unserer Module wird ausschließlich der Codeoffset 40h verwendet. |

## Datenbereich

Da es sich bei den zu übertragenden Daten nicht um ASCII, sondern um Binärdaten handelt, sind diese auch nicht auf einen Wertebereich beschränkt.

Um die Eindeutigkeit der Steuerbytes zu gewährleisten, kann deshalb ein Übertragungsbyte nicht durch ein ganzes Datenbyte belegt werden.

Die Daten werden deshalb in Halbbytes aufgetrennt und vom niederwertigen Halbbyte beginnend in je einem Übertragungsbyte mit dem Offset 30h übertragen.

Damit liegt der Datenbereich bei der Übertragung zwischen 30h und 3Fh.

Beispiel: 	Daten 			Übertragung					 
1234h 			34h, 33h, 32h, 31h 
FE002710h 		30h, 31h, 37h, 32h, 30h, 30h, 3Eh, 3Fh

|  | HINWEIS: Die Länge des Datenbereichs wird nicht durch das Protokoll, sondern nur von den Geräten beschränkt. |
| --- | --- |

# Busteilnehmer

## Master

Der Master hat die Aufgabe den Bus zu verwalten und darf als einziger Busteilnehmer eine Sendeerlaubnis an einen Slave erteilen. Er kann aber auch, wie alle anderen Busteilnehmer, Informationen senden und empfangen.

Sollen die Slaves auch Daten zu anderen Slaves und zum Master senden, so muß der Master den einzelnen Slaves nacheinander eine Sendeerlaubnis erteilen.

Der Master überwacht den Datenbus und erkennt das Ende der Slave-Übertragungen.

Der Master muß auch durch eine 'Timeout' - Funktion den Ausfall eines Slaves erkennen. Das heißt, sendet ein Slave nach Erhalt der Sendeerlaubnis keine Antwort, muß der Master eine gewisse Zeit warten, bevor er die Sendeerlaubnis dem nächsten Slave erteilt, um den gesamten Bus nicht zu blockieren.

Bleibt die Antwort eines Slaves auf eine Sendeerlaubnis mehrmals aus, so kann der Master den Slave 'abmelden' und eine entsprechende Fehlermeldung an den Bediener geben.

## Slave

Ein Slave darf nur senden, nachdem er eine Sendeerlaubnis erhalten hat.

Empfängt ein Slave eine für ihn bestimmte Nachricht, so muß er diese mit einer positiven oder negative Quittung oder mit einer Datennachricht bestätigen.

Diese Bestätigung darf er aber nicht gleich auf den Bus senden, sondern muß sie in einem internen Sendepuffer ablegen. Auch Daten, die ein Slave an einen anderen Busteilnehmer (Master oder Slave) senden will, legt er zuerst im internen Sendepuffer ab.

Erhält der Slave nun die Sendeerlaubnis, so prüft er den Inhalt seines Sendepuffers.

Liegen Daten im Sendepuffer, werden diese gesendet. Ist der Sendepuffer leer, sendet der Slave die 'Leernachricht'.

# Übertragungssicherheit

Die Übertragungssicherheit wird durch die Protokollelemente BCA und BCC, sowie den Quittungs-Handshake gewährleistet.

Der Blockcheck BCC alleine würde nicht die nötige Übertragungssicherheit bieten, da nicht zwischen einem Fehler in den Adressen und dem übrigen Datenbereich unterschieden werden könnte.

Empfängt ein Gerät eine fehlerhafte Adresse, die mit der eigenen Adresse übereinstimmt, so würde es zwar die falsche Übertragung anhand des Blockchecks feststellen, dann aber eine negative Quittung zum Absender schicken. Das eigentlich angesprochene Gerät empfängt ebenfalls die Daten und schickt gleichzeitig eine Quittung zurück, was zu einer Kollision auf dem Bus führt.

Deshalb wurde der zusätzliche Blockcheck über die Adressen eingeführt. 
Stimmt bei einem Empfang der Blockcheck BCA nicht überein, so werden die Daten nicht angenommen und auch keine Quittung zurückgesendet. 
Stimmt der Blockcheck über die Adressen (BCA), aber nicht über die gesamten Daten (BCC), so sendet das angesprochene Gerät eine negative Quittung zum Absender.

# Beispiele:

|  | HINWEIS: Die in den Beispielen benutzten Zahlenwerte für Codenummern (Parameternummern) und Datenwerte (Parameterwerte) sind fiktiv und nach didaktischen Gesichtspunkten ausgewählt. Bei der Kommunikation mit unseren Mikrokontrollermodulen ist die der Systemsoftware entsprechende Parameterliste heranzuziehen. Aus dieser können die gültigen Parameternummern (Code) und die Wertebereiche der Parameterwerte (Daten) entnommen werden. |
| --- | --- |

Der Master besitze die Adresse 1,
der Slave besitze die Adresse 4.

## Datenübertragung mit Übernahme in den nichtflüchtigen Modulspeicher

Der Master (Kontrollrechner) will beim Slave (hier einem Regler) den Kp-Wert auf  418h setzen. 
Als Code für die Funktion "Kp-Wert" ist 80h vereinbart.

1. Der Master sendet an den Slave:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | STX | Code |  | Daten |  |  | ETX | BCC | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 54 | 51 | A6 | 02 | 40 | 48 | 38 | 31 | 34 | 03 | 76 | 04 |

2. Der Master dem Slave die Sendeerlaubnis:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 54 | 51 | A6 | 04 |

Der Slaves habe die Nachricht erhalten (und die Daten für gültig erkannt, in den Arbeitsspeicher übernommen und im nichtflüchtigen Speicher abgelegt).

3. Der Slave sendet (auf die Erlaubnis hin):

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | STX | ACK | ETX | BCC | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 51 | 54 | A6 | 02 | 06 | 03 | 57 | 04 |

## Datenübertragung ohne Übernahme in den nichtflüchtigen Modulspeicher

|  | HINWEIS: Dieses Beispiel unterscheidet sich vom vorherigen Beispiel „Datenübertragung mit Übernahme des Parameterwertes in den nichtflüchtigen Modulspeicher“ lediglich in der Verwendung des alternativen Codeoffsets 60h. |
| --- | --- |

Der Master (Kontrollrechner) will beim Slave (hier einem Regler) den Kp-Wert auf  418h setzen. 
Als Code für die Funktion "Kp-Wert" ist 80h vereinbart.

1. Der Master sendet an den Slave:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | STX | Code |  | Daten |  |  | ETX | BCC | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 54 | 51 | A6 | 02 | 60 | 68 | 38 | 31 | 34 | 03 | B6 | 04 |

2. Der Master dem Slave die Sendeerlaubnis:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 54 | 51 | A6 | 04 |

Der Slaves habe die Nachricht erhalten (und die Daten für gültig erkannt und in den Arbeitsspeicher übernommen).

3. Der Slave sendet (auf die Erlaubnis hin):

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | STX | ACK | ETX | BCC | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 51 | 54 | A6 | 02 | 06 | 03 | 57 | 04 |

## Beispiel Datenanforderung

Der Master (Kontrollrechner) will beim Slave (hier einem Regler) den Kp-Wert abfragen.

Als Code für die Funktion "Kp-Wert" sei 80h vereinbart.

Der abgefragte Kp-Wert sei 418h.

Bei der Abfrage wird der gleiche Code (hier 80h), wie beim setzen des Kp-Wertes benutzt.

Anstatt der Daten sendet der Master jedoch das Kontrollbyte ENQ.

1. Der Master sendet die Datenanforderung an den Slave:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | STX | Code |  | ENQ | ETX | BCC | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 54 | 51 | A6 | 02 | 40 | 48 | 05 | 03 | DE | 04 |

2. Der Master erteilt dem Slave die Sendeerlaubnis:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 54 | 51 | A6 | 04 |

Der Slaves habe die Nachricht richtig erhalten und sendet den angeforderten Kp-Wert an den Master.

Damit der Master erkennt, daß es sich bei den Übertragenen Daten um den (angefragten) Kp-Wert handelt, sendet der Slave als Codebyte das Codebyte der Funktion "Kp-Wert" (80h).

3. Der Slave antwortet:

| SOH | ADRE | ADRS | BCA | STX | Code |  | Daten |  |  | ETX | BCC | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 51 | 54 | A6 | 02 | 40 | 48 | 38 | 31 | 34 | 03 | 76 | 04 |

Schwarzmüller GmbH
Sauerwiesen 6
D 67661 Kaiserslautern
Tel: 	06301 / 7123-0
Fax:	06301 / 7123-99